รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เงื่อนไขการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ที่จะติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม

วัตถุประสงค์ จนสามารถใช้งานได้

- ผู้เสนอราคาจะต้องสำรวจสถานที่ติดตั้งก่อนเสนอราคาโดยทางหน่วยงานจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันทำการ

- ผู้เสนอราคาต้องให้คำแนะนำ  ในจุดหรือตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อให้มีความเหมาะสม และง่ายต่อการ บำรุงรักษา และเพียงพอต่องบประมาณ

- อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

- ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างน้อย  2  คน

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

ประกอบด้วย

- กล้องวงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)  		จำนวน  8  ตัว

- ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด	 	จำนวน  1  ชุด

- อุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder  		จำนวน  1  เครื่อง

- อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ (Gigabit Network Switch) 		จำนวน  1  ชุด

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)	            จำนวน  3  ชุด

- เครื่องควบคุมและสำรองไฟ ขนาด  1 KVA 				จำนวน  1  เครื่อง

- จอแสดงภาพขนาด 32 นิ้ว 						จำนวน  1  ตัว

- ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19” RACK)		จำนวน  1  ชุด

- ชุดโต๊ะและเก้าอี้ 							จำนวน  1  ชุด

- ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก 			จำนวน  8  ชุด

- แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร                        		จำนวน  8 ชุด

- สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)         	จำนวน  500  เมตร

- สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก (Drop  Wire Outdoor) 	จำนวน  3,450 เมตร

- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์     				จำนวน  1   ระบบ

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์

1.  กล้องวงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)  จำนวน 8 ตัว

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)

  - เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่

  - สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมี การควบคุมการเลื่อน IR Filter 
อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

  - มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า

  - มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์ อยู่ภายใน

ตัวกล้องหรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris)แบบอัตโนมัติได้

  - สามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพื้นที่ทั่วไปและสําหรับพื้นที่สําคัญให้ แตกต่างกันได้ และ

สามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า

  - มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า

  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX

สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว่า

  - มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ ภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับ       พื้นที่สําคัญ

  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)

  - รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพื้นที่สําคัญ

  - ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า

  - สามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้

  - ตัวกล้องได้ มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเติมสําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66            หรือดีกว่า

  - สามารถใช้ งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได้

  - มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย  1 ปี

- ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด  จำนวน  1  ชุด

- เป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับบริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export) ไฟล์ Configuration ของอุปกรณ์บันทึก และซอฟต์แวร์ได้

- ซอฟต์แวร์บริหาร จะต้องมีฟังก์ชั่นแสดงสถานะการทำงานของ CPU และระบบเน็ตเวิร์ค

- ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถรองรับการทำงานของอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องไอพีได้ และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 250 อุปกรณ์

- ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถเรียกดูภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ, กล้องไอพี ผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คแบบ Dual Stream โดยผู้ใช้สามารถเลือกเชื่อมต่อในการเรียกดูภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ

- ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถรองรับการดูภาพ ได้แบบ 1, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 25, 32, 64 กล้องในหนึ่งหน้าจอ และรองรับการแสดงผลแบบ Full screen หรือดีกว่า

- ซอฟต์แวร์บริหาร ต้องสามารถกำหนดระยะเวลาในการแสดงภาพแบบสลัลภาพ (Cycle Play) ตั้งแต่ 5 วินาที ถึง 5 นาที หรือดีกว่า

- ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับการแสดงผลของจอภาพ แบบ Multiple Monitor โดยสามารถแยกการทำงานออกแต่ละหน้าจอได้สูงสุด 4 หน้า สามารถเลือกการทำงานได้ ดังนี้ Live Preview, Remote Playback, E-map, Alarm และการตั้งค่า (Settings)

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถกำหนดกรุ๊ปของการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 250 กรุ๊ป และใน 1 กรุ๊ปสามารถกำหนดกล้องในการแสดงภาพได้สูงสุด 500 กล้อง

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการเลือกบันทึกภาพ (Record) และจับภาพนิ่ง (Capture) จากอุปกรณ์บันทึกภาพ ลงยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการตั้งเวลาสำหรับซิงก์เวลา (Auto Time synchronize) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง อุปกรณ์บันทึกภาพในแต่ละเครื่องได้

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเล่นภาพย้อนหลังได้ทันที (Instant Playback) ของกล้อง บนหน้าจอแสดงผลหลักได้ โดยสามารถกำหนดระยะเวลาในการเล่นภาพได้แบบ 3 นาที, 5 นาที และ 10 นาที หรือดีกว่า

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเรียกดูภาพย้อนจากอุปกรณ์บันทึกภาพได้พร้อมกัน 16 ช่องสัญญาณ และสามารถปรับความเร็วในการเรียกดูภาพย้อนหลังได้แบบ 2x, 4x, และสูงสุด 8x

- ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับรูปแบบของการค้นหาข้อมูลแบบปฏิทิน ทำให้สะดวกในการเลือก วัน-เดือน-ปี ที่ต้องการค้นหา และมีฟังก์ชันการทำงานขณะเรียกดูภาพย้อนหลังแบบ Time Line โดยจะแสดงรายการข้อมูลการบันทึกภาพแบบ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้เมาส์คลิกตามช่วงเวลาที่ต้องการดูภาพได้เลย

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถเลือกสำรองข้อมูลภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ มาจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เอาไว้ได้

- ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับฟังก์ชันการทำงานค้นหาค่าไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ อาทิ อุปกรณ์บันทึกภาพ และกล้องไอพีได้

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถควบคุมการทำงานของกล้อง PTZ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านซอฟต์แวร์ได้เสมือนควบคุมที่อุปกรณ์บันทึก

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถรีโมทเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์บันทึกภาพ ที่เชื่อมต่อกับระบบได้ทุกเครื่องผ่านซอฟต์แวร์บริหาร และจัดการได้ตามสิทธิของผู้ใช้ที่ Login ระบบ

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้ในการ Login เข้าระบบ โดยแบ่งเป็นระดับ Admin / Operation หรือมากกว่า โดยสามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน อาทิ สิทธิการเรียกดูภาพ, สิทธิการควบคุมกล้อง PTZ, สิทธิรีโมทการตั้งค่าพารามิเตอร์, สิทธิการจับภาพนิ่ง, สิทธิการดาว์นโหลดไฟล์ และสิทธิการตัดคลิปวิดีโอได้

- ซอฟต์แวร์บริหาร รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบ E-map เพื่อใช้ในการดูตำแหน่งของกล้องแต่ละตัวที่ติดตั้งอยู่ และสามารถคลิกรูปกล้องในแบบเพื่อดูภาพของกล้องนั้นได้ทันที

- ซอฟต์แวร์บริหาร สามารถทำการกำหนดวันในการบันทึกค่าของ Log ได้แบบ 7 วัน, 15 วัน หรือ 1 เดือน เป็นอย่างน้อย

- อุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder  จำนวน  1  เครื่อง

  - เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพระบบดิจิตอลที่บันทึกสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดลงในหน่วยความจำชนิดฮาร์ดดิสก์  ชนิด Non-PC แบบ Stand Alone

  - รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้อง IP Camera ได้ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง

  - สามารถตั้งค่าความละเอียดในการบันทึกภาพได้สูงสุด 1920X1080

  - สามารถแสดงภาพผ่านช่องสัญญาณ HDMI และ VGA ที่ความละเอียด 1920x1080 (16:9) และ 1600x1200 (4:3)

  - สามารถแสดงภาพย้อนหลังได้ที่ความละเอียด Full HD 1920X1080  ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

  - ใช้ระบบปฎิบัติการ Linux OS โดยสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านทาง USB  Mouse, Remote Contและระบบเน็ตเวิร์คได้

  - รองรับการทำงานของฮาร์ดดิสก์ชนิด SATA จำนวน 2 พอร์ต และรองรับความจุของฮาร์ดดิสก์ ได้สูงสุดที่ 8 TByteโดยผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ให้ไม่น้อยกว่า 2TByte สำหรับบันทึกภาพ

  - รองรับฟังก์ชั่นการทำงานฮาร์ดดิสก์แบบ S.M.A.R.T โดยสามารถแจ้งอาการผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ผิดพลาด, ฮาร์ดดิสก์เต็ม และการบันทึกภาพผิดพลาด

  - รองรับช่องสัญญาณภาพขาออก (Video Output) แบบ HDMI และ VGA อย่างละ 1 พอร์ต

  - สามารถกำหนดขนาดในการบันทึก Resolution, Bit rate และ Frame rate ของแต่ละกล้องได้แตกต่างกัน

  - รองรับการทำงานการบันทึกภาพของฮาร์ดดิสก์แบบ Redundancy และรองรับการจัดกลุ่มของฮาร์ดดิสก์ในการบันทึกของกล้องได้

  - สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ได้โดยผ่านทาง Ethernet Port RJ-45

  - สามารถทำการสลับตำแหน่งของการแสดงผลของกล้องแต่ละตัวบนหน้าจอแสดงภาพหลักได้

  - สามารถทำการเลือกปิดภาพที่ไม่ต้องการให้แสดงผลที่หน้าจอหลักได้ แต่ระบบยังคงมีการบันทึกภาพปกติ

  - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ User Account ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

  - มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB2.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตเพื่อความสะดวกในการควบคุมและสำรองข้อมูล

  - สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Data Backup) ชนิด USB Flash Drive, USB HDD External และในกรณีที่มีการสำรองข้อมูลผ่านอุปกรณ์บันทึกภาพระบบจะต้องทำการคัดลองโปรแกรมเล่นภาพไปพร้อม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

  - สามารถเรียกดูภาพ, บันทึกภาพ และปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของกล้องผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ Internet Explorer , Firefox, Safari และ Google Chrome  ได้เป็นอย่างน้อย

  - รองรับการส่งออก (Export) และนำเข้า (Import) การตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์บันทึกผ่านทางพอร์ต USB ได้

  - สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10~55 องศาเซลเซียส

  - สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC100~240 โวลท์

  - อุปกรณ์ที่เสนอราคาจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ UL เป็นอย่างน้อย

  - สินค้าต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

- อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ (Gigabit Network Switch)  จำนวน 1 ชุด

  - มีพอร์ต Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseT แบบ Auto-MDIX จำนวนไม่น้อยกว่า 22 พอร์ต

  - มีพอร์ต Dual-Personality ที่สามารถเลือกได้ระหว่าง 10/100/1000Base-T หรือ SFP (Mini-GBIC) ที่สามารถขยายเป็น 1000Base-SX/1000Base-LX/1000Base-LH โดยทำงานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 port

  - เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานที่ Layer 2 Switching ได้

  - มีหน่วยประมวลผลหลักที่มี Switching capacity ไม่น้อยกว่า 48 Gbps

  - มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล Forwarding Throughput อย่างน้อย 35.7 Mpps

  - สามารถสนับสนุนจำนวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 8,000 Entries

  - สามารถรองรับการทำงานตามมาตรฐาน ต่อไปนี้

    - IEEE 802.1p Priority

    - IEEE 802.3x Flow Control

    - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az

  - สนันสนุน Jumbo packet ขนาดไม่น้อยกว่า 9,216 Byte

  - สนับสนุนการทำ Quality of Service (QoS) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p โดยรองรับการจัดแบ่งข้อมูลแบบ Real-time prioritization ได้

  - สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้

  - อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 – 40 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 15% - 95%  
 non-condensing

  - ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

    - Safety: CSA 22.2 No. 60950; EN 60950/IEC 60950; UL 60950-1

    - Emissions: FCC Rules Part 15, Subpart B Class A

  - ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา  
 และญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย แต่อาจจะผลิตจากแหล่งอื่นภายให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศดังกล่าว
 ข้างต้นได้

  - ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงต่อหน่วยงานเพื่อประโยชน์กับทางหน่วยงาน ในการบริการหลังการขาย

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)  จำนวน   3  ชุด

- เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Single mode ได้

- เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u

- มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น10/100 Base TX ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต

- มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber optic ที่มีคุณสมบัติเป็น 100 Base FX  ที่ใช้กับหัวต่อ SC  จำนวน 1 พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ระยะทาง 30 Km

- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน FX-100, FX-Link/Act, TX-100,TX-Link/Act, FDX, PWR

- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ  0°C ถึง 70°C

- สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  -40°C ถึง 85°C และความชื่นสัมพัทธ์ที่ 5% ถึง 90%

- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่กระจายสนามแม่เหล็ก FCC Class A & CE

- ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เครื่องควบคุมและสำรองไฟ ขนาด  1 KVA 	จำนวน  1  เครื่อง

- เครื่องสำรองไฟมีขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 1200 VA / 720 WATT เต็ม

- เป็นเครื่องสำรองไฟชนิด ชนิด Line Interactive

- มีเทคโนโลยี Energy Saveing Technology หรือ Green power UPS Technology

- มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(AVR)และมีระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเกินกำลัง (Over Load) และป้องกันไฟกระชากชั่วขณะ (Surge Protection)

- ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed lead acid Maintenance free ขนาด 12V/9AH หรือเทียบเท่า 1ลูก

- มีระบบ Auto-Charge แม้จะปิด UPS

- มีเต้าจ่ายไฟจากระบบไฟฟ้าสำรองอย่างน้อย 3 ช่อง แบบ Universal

- มีระบบจัดการผ่านช่องต่อสัญญาณแบบ USB

- มีระบบ Power management software โดยมีการทำงานดังนี้

    - สามารถบอกสถานะ การทำงานของระบบ Mode ปกติ และ  Mode Battery

    - สามารถทำการทดสอบ(Test)ระบบได้

    - สามารถ เปิด-ปิด เสียงเตือนได้ขณะสภาวะไฟไม่ปกติได้

    - สามารถ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Hibernate ) และปิด UPS ก่อนที่ Battery จะไม่สามารถจ่ายพลังงานได้

    - โปรแกรม Software management จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับยี่ห้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

  - ได้รับมาตรฐานรับรอง ISO9001 , ISO14001 , CE , มอก. 1291-2545

  - ชิ้นส่วนในการผลิตและขบวนการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน IECQ พร้อม เอกสารรับรอง

  - ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงต่อหน่วยงานเพื่อประโยชน์กับทางหน่วยงาน ในการบริการหลังการขาย

- จอแสดงภาพขนาด 32 นิ้ว  จำนวน  1  ตัว

  - มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว

  - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1920 X1080 พิกเซล

  - ติดตั้งพร้อมขาแขวนมาในชุด

  - รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า  1  ปี

- ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19” RACK)  จำนวน  1  ชุด

  - ความกว้าง 19 นิ้ว ความ สูงขนาด 15U ความลึกไม่น้อยกว่า 60 cm.

  - ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปต้องเป็นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.2 cm. และมีการเคลือบป้องกันสนิม

  - ที่ขาตั้งทั้ง 4 ของตู้ Rack มีล้อเลื่อน

  - มีรางไฟ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Line Suppression) อุปกรณ์ตัดกระแสไฟเกิน (Over Voltage) และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)

  - มีถาดสำหรับรองรับอุปกรณ์

  - มีพัดลมระบายอากาศ

  - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ชุดโต๊ะและเก้าอี้  จำนวน  1  ชุด
9.1 โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า   120(W) x 60(D) x 75(H) เซ็นติเมตร

  - เก้าอี้หุ้มด้วยหนังพร้อมมีที่วางแขนและพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา

- ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก  จำนวน    8   ชุด

  - เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ และ สายสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น

  - ตัวตู้ทำด้วยเหล็กและมีน้ำหนักเบา

  - ฝาหน้ามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย

- แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร   จำนวน    8   ชุด

  - มีระบบ Circuit Breaker  ป้องกันการลัดวงจรและการใช้งานเกินกำลัง

  - มีวงจรป้องกัน ไฟฟ้ากระชาก  ป้องกันกระแสจากการลัดวงจร  และมี Capacity 12 Amps หรือดีกว่า

  - เต้ารับแบบ Universal ทำจากทองเหลืองสปริงแท้

  - ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO -9001-2008

  - Body  ทำจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก และทนความร้อน

- สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE) จำนวน  500  เมตร

  - เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว  UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair)  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801, EN50173, NEMA WC63.1 เป็นอย่างน้อย

  - รองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet, 155 Mbps ATM, TPDDI, ISDN, Broadband, VoIP เป็นอย่างน้อย

  - มีค่า Propagation delay:  536 ns/100 m. max. ที่ 350 MHz

  - มีค่า DC resistance เท่ากับ 9.38 ohms max./100 m.

  - สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส และ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส

  - . ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า  1  ปี

- สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก (Drop  Wire Outdoor) จำนวน 3,450 เมตร

  - เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode

  - เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน  4 หรือ 6 หรือ 12 Core

  - สายใยแก้วนำแสงชนิด แขวนกับเสาสามารถติดตั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารได้

  - มี Messenger wire ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.2 mm ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง

  - สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้ง ตั้งแต่ -40°C ถึง 60°

  - มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี

14.	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1   ระบบ

  - การเดินสายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนในอากาศให้ทำการเดินกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเทศบาล ตำบลบ้านนาจะเป็นผู้ขออนุญาตให้ใช้เสาไฟฟ้าและขอมิเตอร์ จากการไฟฟ้าภูมิภาค

  - สายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนในอากาศให้ใช้สายใยแก้วแบบ Drop Wire

  - อุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละจุด (ภายนอกอาคาร) จะต้องบรรจุไว้ภายในกล่องกันฝุ่น กันน้ำ

  - สายสัญญาณแบบ UTP ที่เชื่อมต่อกล้องแต่ละจุดภายนอกศูนย์ควบคุม จะต้องใช้สายสัญญาณแบบ UTP Outdoor cat5E  หรือดีกว่า

  - วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการติดตั้งต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดี ไม่เคยใช้งานมาก่อนรับประกันไม่           น้อยกว่า 1 ปี

  - ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จัดหาและติดตั้งระบบสายสัญญาณและระบบไฟฟ้าของกล้องทั้งหมด

  - ทุกตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าและสายทองแดงคู่ตีเกลียวจะต้องทำในกล่องเก็บ (Box) ทั้งหมด              เพื่อความเรียบร้อย